奥威亚录播系统使用指南

- 一、开启设备（开电源、开电脑、开主机、开中控、开麦克）

1．开启多媒体讲台前开门，按下电源总开关，同时开启电脑。

2．按下录播控制面板上的“开/关”按钮，系统会依次打开录播主机和跟踪主机。

3．打开多媒体讲台上合盖，抬起显示器。选择系统，进入计算机系统。

4．按下中控面板上的“系统开”键，投影机和幕布自动开启。

5．打开鹅颈麦克开关；如果使用蓝牙无线麦克，则将无线蓝牙麦克开关拨至“ON”的位置，此时蓝灯闪烁，自动对频，当听到“嘀”的一声，蓝灯不再闪烁，即可使用。（按住无线麦克上的“＋”“－”可调节音量的大小。一般不需要调节）

- 二、准备录制（录入讲课信息、启动直播、打开课件）

录制有多流和单流两种模式，参加课程录制的教师要确认录制哪一种模式。

1．多流模式录制（三分屏模式）

（1）打开电脑桌面上的“录播登录”图标，在默认界面双击“用户名”对话框，点击下拉菜单中的用户名，点击“登录”，进入录播系统。

（2）点击“修改参数”，分别在“标题”栏和“主讲人”栏输入课程名称和主将老师姓名，点击“确定”，返回前一菜单，点击“启动直播”。

（3）最小化该界面，打开要使用的课件，并且最大化，准备工作完毕。（最好预先把课件拷贝到桌面上备用）

2．单流模式录制（电影模式）

（1）首先打开桌面上的“片头片尾”文件，打开自己的课件，分别选择自己课件的片头和片尾粘贴到刚才打开的“temp”文件中，点击保存，分别关闭刚才打开的两个文件。

（2）打开电脑桌面上的“录播登录”图标，在默认界面双击“用户名”对话框，点击下拉菜单中的用户名，点击“登录”，进入录播系统。

（3）点击“片头片尾”，点击“编辑”，打开后点击右下角的“保存”按钮，回到前一界面，点击“关闭”。

（4）点击“修改参数”，分别在“标题”栏和“主讲人”栏输入课程名称和主将老师姓名，点击“确定”，返回前一菜单，点击“启动直播”。

（5）最小化该界面，打开要使用的课件，并且最大化，准备工作完毕。（最好预先把课件拷贝到桌面上备用）

- 三、开始上课（上课下课均按“录制”键）

1．按下录播控制面板上的“录制”按钮，开始上课。

2．如需提问学生，学生需打开手持话筒，起立发言，发言完毕，关闭话筒坐下。

3．如有特殊情况需暂停录制，则按下录播控制面板上“暂停”键，恢复录制时再次按下“暂停”键，继续录制。

- 四、录制结束，导出文件（录制管理，下载）

1．按下录播控制面板上的“录制”按钮，结束录制。

2．录制文件自动保存在录播主机里，主讲人可以选择下载到自己的移动存储中带走，也可以自动上传到指定服务器或日后在线下载。（说明：自动上传功能暂时不能用，必须上课老师下载带走）

- 拷贝时，先关闭课件，最大化浏览器，在“录制管理”目录下，点击“下载”，系统会将课程录像下载到指定的位置，点击“播放”，可观看录制的课程。

- 五、关闭设备（关声音、关主机、关中控、关电脑、关电源）

1．按下录播控制面板上的“开关”按钮，关闭录播主机和跟踪主机。

2．按住中控面板上的“系统关”键，直到投影机的灯光灭掉，松开按键，系统自动关闭投影机和幕布。

3．关闭话筒。

4．关闭电脑。

5．把所使用的设备归位。2分钟后关闭电源总开关，锁上前面板和上合盖。